Таблица 6

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрозамок односторонний | П788Б | 1 |  |
| Кольцо 013-016-19-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 1 |  |
| Кольцо 026-030-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 3 |  |
| Этикетка | ЛГФИ.304266.001 ЭТ |  | на партию до 50 штук |

- 5 Указания по эксплуатации

5.1 Для эксплуатации гидрозамков применять марки рабочих жидкостей, указанные в таблице 7.

- Таблица 7

| Условия применения | Марка жидкости | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| При отрицательных температурах воздуха - основная - заменители | ВМГЗ АУ АУП И20А | ТУ 38.101.479-86 ТУ 38.1011232-89 ТУ 38.01364-84 ГОСТ 20799-88 |
| При положительных температурах воздуха - основная - заменитель | МГЕ-46В И-30А | ТУ 38.001347-83 ГОСТ 20799-88 |

5.2 Монтаж и эксплуатацию гидрозамков следует производить с соблюдением правил техники безопасности согласно ГОСТ Р 52543-2006.

5.3 запрещается во время работы гидрозамка подтягивать крепежные болты, гайки.

6 Техническое обслуживание

6.1 Необходимо периодически, не реже одного раза в месяц, проводить внешний профилактический осмотр.

6.2 Во время работы необходимо контролировать отсутствие утечек масла через уплотнения стыковых соединений.

6.3 Замену рабочей жидкости следует производить при загрязнении ее механическими примесями размерами более 25 мкм, а так же при изменении вязкости жидкости более чем на 20% от первоначальной (от номинального значения), но в пределах, указанных в таблице 2. Рекомендуется измерение вязкости рабочей жидкости производить вискозиметрами по ГОСТ 33-93.

4

Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

41 4422                                                                                               АЯ74

- ГИДРОЗАМОК

# П786А, П786А1, П786А1-01, П786Б, П788А, П788А1, П788Б

# ЭТИКЕТКА

ЛГФИ.304266.001 ЭТ

- 1  Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Гидрозамок ________________ №______________________

_____________________________________________________________

заводской номер изделия или партии изделий

- _________________________________________________

- Дата изготовления _______________________________

Гидрозамок предназначен для свободного пропускания потока рабочей жидкости в прямом направлении, а при подаче давления управления – в обратном направлении.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ19.Н04419 выдан 09.08.2016 г.

Срок действия сертификата до 08.08.2019 г.

Основные параметры гидрозамков приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование показателей | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П786А1-01 | П786А, П786А1 | П786Б | П788А1 | П788А П788Б |
| 1 Условный проход, мм | 12 |  |  | 8 |  |
| 2 Рабочее давление на входе, МПа (кгс/см2) , минимальное номинальное | 0,5(5) |  |  |  |  |
|  | 25(250) |  |  |  |  |
| максимальное | 32(320) |  |  |  |  |
| 3 Расход рабочей жидкости, л/мин номинальный | 63 |  |  | 16 |  |
| максимальный | 125 |  |  | 25 |  |
| 4 Давление управления, МПа (кгс/см2) минимальное максимальное | 0,3(3) |  |  | 0,4(4) | 0,2(2) |
|  | 13(130) |  |  | 10(100) |  |
| 5 Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки) при номинальном давлении, см3/мин. |  |  |  |  |  |
| в основных гидролиниях | Не допускается |  |  |  |  |
| в гидролиниях управления | Не допус кается | 100 |  | 50 |  |
| 6 Масса, кг, не более | 2 |  | 2,2 | 1 | 1,2 |

- Примечания: 1 Значения основных показателей по п.1...6 приведены при номинальной вязкости рабочей жидкости 35 мм2/c и фильтрации.

2 В гидролинии управления допускается давление,   равное  максимальному давлению на входе.

В качестве рабочей жидкости следует использовать гидравлические масла, технические характеристики которых приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Наименование показателей | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П786А П786А1 П786А1-01 | П786Б | П788А1 | П788Б П788А |
| Характеристики рабочей жидкости 1) класс чистоты по ГОСТ 17216- 2001, не ниже | 14 |  |  |  |
| 2) номинальная кинематическая вязкость, мм2/с , при фильтрации до 25 мкм до 40 мкм максимальная кинематическая вязкость, мм2/с , не более минимальная кинематическая вязкость, мм2/с при фильтрации 25 мкм, не менее | 205 305 1500 8 |  |  |  |
| 3) Температура, С максимальная минимальная | +80 |  |  |  |
|  | минус 40 |  |  |  |

- 2 Свидетельство о приемке

- Гидрозамок_____________ ЛГФИ.304266.001 ТУ_______________________

- заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. __________________________                   ___________________

личная подпись                                         расшифровка подписи

__________________________

год, месяц, число

- 3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

- (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества гидрозамка требованиям технических условий ЛГФИ.304266.001ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами.

3.2 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода изделия  из строя, если:

- нарушены пломбы или изделие имеет внешние повреждения;

- не предъявлена этикетка на изделие;

- изделие использовалось с нарушением требований по эксплуатации;

- изделие подвергалось разборке или другим вмешательствам в конструкцию изделия.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления гидрозамка предприятием-изготовителем.

3.4 Гидрозамки поставляются потребителю опломбированными.

2

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А.

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И.Пландина»

Тел.: маркетинг (831-47) 7-94-65

Сбыт         (831-47) 7-92-06

ЭРО          (831-47) 7-92-13

Факс:                  (831-47) 7-95-77, 7-95-26

Http: www.оаоаpz.соm, Е-mail: арz@оаоарz.com

- 4  комплектность

Комплект поставки гидрозамков П786А, П786А1, П786А1-01 приведен  в таблице 3, гидрозамков П786Б - в таблице 4,  гидрозамков П788А, П788А1 -             в таблице 5, гидрозамков П788Б - в таблице 6.

- Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрозамок односторонний | П786А, П786А1, П786А1-01 | 1 |  |
| Кольцо 024-028-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 1 |  |
| Кольцо 034-038-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 2 |  |
| Этикетка | ЛГФИ.304266.001 ЭТ |  | на партию до 50 штук |

Таблица 4

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрозамок односторонний | П786Б | 1 |  |
| Кольцо 024-028-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 1 |  |
| Кольцо 034-038-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 3 |  |
| Этикетка | ЛГФИ.304266.001 ЭТ |  | на партию до 50 штук |

Таблица 5

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрозамок односторонний | П788А, П788А1 | 1 |  |
| Кольцо 013-016-19-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 1 |  |
| Кольцо 026-030-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |  | 2 |  |
| Этикетка | ЛГФИ.304266.001 ЭТ |  | на партию до 50 штук |

3

- ГИДРОЗАМОК ОДНОСТОРОННИЙ

- ПМ-32

# ЭТИКЕТКА

ЛГФИ.304266.005 ЭТ

на партию________________

- 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие (партия изделий) изготовлено(а) в соответствии с действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

- Начальник ОТК

М.П.  _________________________             _________________________

личная подпись                                    расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 1. Условный проход, мм | 6 |
| 2. Рабочее давление на входе, МПа (кгс/см2) минимальное | 1 (10) |
| номинальное | 20 (200) |
| максимальное | 30 (300) |
| 3. Расход рабочей жидкости, л/мин номинальный | 16 |
| максимальный | 25 |
| 4. Максимально допустимое давление на выходе, МПа(кгс/см2) | 31,5 (315) |
| 5. Давление управления, МПа (кгс/см2) минимальное максимальное | 0,2 (2) 20 (200) |
| 6. Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки) при номинальном давлении, см3/мин. |  |
| в основных гидролиниях | не допускаются |
| в гидролиниях управления | 100 |
| 7. Масса, кг, не более | 0,14 |

- Продолжение таблицы 1

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 8. Характеристика рабочей жидкости: 8.1.Кинематическая вязкость в интервале температур от минус 40 С до плюс 80 С, мм2/с минимальная | 10 |
| номинальная максимальная 8.2. Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 35 1500 25 |
| 9. Температура окружающей среды, С максимальная минимальная | плюс 45 минус 60 |

- Примечания: 1. Значения основных показателей по п.п.2...6  приведены при

номинальной вязкости рабочей жидкости и фильтрации.

- 2. В гидролинии управления допускается давление,  равное
                                  максимальному давлению на входе.

- 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие гидрозамков требованиям технических условий ЛГФИ.304266.005ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода изделий в эксплуатацию.

3.3. Гарантийный срок хранения до установки на объект – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода изделий из строя, если:

- изделие имеет внешние повреждения;

- изделие подвергалось несанкционированной разборке или любым другим вмешательствам в конструкцию изделия.

- 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.304266.005 ЛГФИ.304266.005 ЭТ | Гидрозамок ПМ-32 Этикетка | 1 | 1 шт. на партию |

Примечание – По требованию заказчика комплект поставки может 
                                дополняться уплотнительными кольцами, входящими 
                                в гидрозамок.

2

- 6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Для эксплуатации гидрозамков применять следующие марки рабочих жидкостей:

- зимой ВМГЗ ТУ38.101.479-86 или

АУ      ТУ38.1011232-89;

- летом МГЕ46 ТУ38.001.347-83 или

И-30А   ГОСТ20799-88.

- Класс чистоты рабочей жидкости 13 ГОСТ 17216-71.

3