6 Заметки по эксплуатации

6.1 Внимание! Без заземления не включать!

6.2 Персонал, обслуживающий пневмоклапаны, должен быть проинструктирован в соответствии с действующими положениями по технике безопасности (ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 12.2.007.0-75).

4

Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

41 5157

ПНЕВМОКЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ  ПК-1М, ПК-1М-01, ПК-1М-02, ПК-1М-03

ПАСПОРТ

##### ЛГФИ.494272.001 ПС

АЯ74

Настоящий паспорт содержит основные технические данные, комплектность поставки пневмоклапанов, свидетельство о приемке, свидетельство об упаковке, а также ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.

1  Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Пневмоклапаны ПК-1М, ПК-1М-01, ПК-1М-02, ПК-1М-03 (в дальнейшем клапаны) предназначены для управления сжатым воздухом в устройствах импульсной продувки фильтров циклонов и устанавливаются в оборудовании мельничных производств.

1.2 Клапаны выпускаются в климатическом исполнении "У", категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Рабочее положение клапана должно соответствовать горизонтальному положению или вертикальному положению якоря с верхним положением катушки.

1.4 Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока сжатого воздуха.

1.5 Основные технические данные

таблица 1

| Наименование параметров | Значение параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК-1М | ПК-1М-01 | ПК-1М-02 | ПК-1М-03 |
| 1 Диаметр условного прохода, мм | 16 |  |  |  |
| 2 Номинальное давление, кПа (кгс/см2) | 78,4 (0,8) |  |  |  |
| 3 Утечки воздуха по седлу клапана в диапазоне давлений от 19,6 до 78,4 кПа (от 0,2 до 0,8 кгс/см2), не более,см3/мин | 20 |  |  |  |
| 4 Пропускная способность, м3/ч, не менее | 2,5 |  |  |  |
| 5 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, частотой 50 Гц, В | 220 | 36 | ____ |  |
| 6 Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт, не более | 21 |  | _____ |  |
| 7 Сопротивление обмотки электромагнита, Ом | 29030 | 7,20,7 | _____ |  |
| 8 Степень защиты оболочки электромагнита по ГОСТ 14254-96 | IP54 |  | _____ | ____ |
| 9 Теплоустойчивость, С | 40 |  | 40 | 150 |

2  Комплектность

Комплект поставки пневмоклапанов приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ. 494272.001 ЛГФИ. 494272.001-01 ЛГФИ. 494272.001-02 ЛГФИ. 494272.001-03 | Пневмоклапан ПК-1М ПК-1М-01 ПК-1М-02 ПК-1М-03 | 1 1 1 1 | (По спецификации заказа) |
| ЛГФИ. 494272.001 ПС | Паспорт | 1 | (На партию не более 50 шт.) |

3  Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

(поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов требованиям технических условий ЛГФИ.494272.001 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа,  транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в эксплуатационных документах.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента ввода клапана в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 2 года.

Изготовитель гарантирует работу клапана на сжатом воздухе в нормальных условиях при рабочем давлении в импульсном режиме электромагнита в течение 5 часов, при этом число циклов ходов якоря должно быть не более 1х105.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Предприятие-изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случае выхода клапана из строя, если:

- клапан имеет внешние повреждения;

- клапан использовался с нарушением требований по эксплуатации;

- клапан подвергался разборке или другим вмешательствам в конструкцию изделия.

3.3 Информация о предприятии-изготовителе:

Адрес предприятия-изготовителя.

Россия, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И.Пландина».

Тел.: маркетинг (831-47)  7-94-65;

сбыт          (831-47)  7-92-06;

ЭРО           (831-47)  7-92-13;

Факс: (831-47) 7-95-77;  7-95-26.

Http: www.oaoapz.com,

E-mail: apz@оаоарz.сom

2

4 Свидетельство о приемке

Партия пневмоклапанов  ___________________       ____________________

обозначение                          заводской номер

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

МП__________________________             ________________________

личная подпись                               расшифровка подписи

__________________________

год, месяц, число

5 Свидетельство об упаковывании

Партия пневмоклапанов ____________________      ____________________

обозначение                    заводской номер

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Упакованы АО "АПЗ" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      _________________               __________________

должность                   личная подпись              расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

3