Приложение Б

(рекомендуемое)

###### Рекомендуемые марки рабочей жидкости

| Условия применения | Марка жидкости | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| При отрицательных температурах воздуха - основная - заменители | ВМГЗ АУ АУП | ТУ 38.101.479-86 ТУ 38.1011232-89 ОСТ 38.01364-84 |
| При положительных температурах воздуха - основная - заменитель | МГЕ-46В И-30А | ТУ 38. 001347-83 ГОСТ 20799-88 |

8

Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

АЯ74

41 4411

# ГИДРОКЛАПАН-РЕГУЛЯТОР

ГКР-20-160-25

# Паспорт

ЛГФИ.497271.002 ПС

Настоящий паспорт (в дальнейшем – ПС) распространяется на гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 (аналог типа 940…), выпускаемый по техническим условиям ЛГФИ.497271.002 ТУ.

Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 предназначен для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное, для ограничения скорости нарастания давления, отключения гидродвигателей при срабатывании приборов безопасности в гидросистемах строительных, дорожных и коммунальных машин.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 ____________________________

заводской номер

отрегулирован на рабочее давление ____________МПа (____________кгс/см2).

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ19.Н04417 выдан 09.08.2016г.

Срок действия сертификата до 08.08.2019г.

1.2 Гидроклапаны-регуляторы выпускаются в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и Т категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (исполнение Т-1 по особому заказу).

1.3 Габаритные  и присоединительные размеры гидроклапанов-регуляторов указаны в приложении А.

1.4 Основные параметры гидроклапанов-регуляторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | ##### Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Условный проход, мм | 20 |
| 2 Давление на входе, МПа (кгс/см2) -номинальное -максимальное, не более -минимальное, не менее | 25 (250) 30 (300) 2 (20) |
| 3 Максимальное давление разгрузки, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
| 4 Диапазон настройки давления, МПа (кгс/см2) | от 2 (20) до 30 (300) |
| 5 Максимальное превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
| 6 Максимальное допустимое изменение давления давле-ние настройки при изменении расхода от номинального до максимального Рн=f(Q), МПа (кгс/см2) | 2 (20) |
| 7 Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с, не более | 0,25 |
| 8 Время срабатывания при номинальном давлении и номинальном расходе рабочей жидкости, с, не более | 0,2 |
| 9 Перепад давлений от расхода (Р= f(Q), МПа (кгс/см2), не более | 0,3(3) |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 10 Расход рабочей жидкости, л/мин номинальный максимальный, не более минимальный, не менее | 160 200 20 |
| 11 Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см 3/ мин, не более | 200 |
| 12 Постоянное напряжение питания блока электромагнита, В | 24−2,4+6 |
| 13 Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт, не более | 35 |
| 14 Режим работы электромагнита (относительная продолжительность включения), ПВ, % | 100 |
| 15 Частота включений, вкл/час, не более | 7200 |
| 16 Температура окружающей среды, рабочая по ГОСТ 15150-69, С, в районах с умеренным климатом *с холодным климатом ** с холодным климатом с тропическим климатом | от минус 45 до плюс 40С от минус 60 до плюс 40С от минус 40 до плюс 50С от минус 10 до плюс 45С |
| 17 Масса, без рабочей жидкости, кг, не более | 8 |
| 18 Полный ресурс (90%), циклов включения гидроклапанов-регуляторов | 2х106 |
| 19 Вероятность безотказной работы (на базе 105 циклов) | 0,97 |

Примечания

1.Нормы показателей по п.12 указаны для номинальных значений вязкости и тонкости фильтрации рабочей жидкости.

2* Обеспечивается с блоком БМ-24 ЛГФИ.677122.001

3** Обеспечивается с гидрораспределителем 1РЕ6537ЕГ24НМС1-ХЛ1

1.5 В качестве рабочей жидкости следует использовать гидравлические масла, технические характеристики которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 Класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не ниже | 12 |
| 2 Номинальная кинематическая вязкость при фильтрации, мм2/с до 25 мкм до 40 мкм максимальная кинематическая вязкость, не более минимальная кинематическая вязкость при фильтрации 25 мкм, не менее | 205 305 1500 8 |
| 3 Температура, С максимальная минимальная | +80 минус 40 |

Марки рабочей жидкости приведены в приложении В.

1.6 Сведения о содержании цветных материалов

Медь – 0,0363 кг, латунь – 0,035 кг.

### 2 Устройство и работа

2.1 Устройство и работа гидроклапана-регулятора ГКР-20-160-25.

В верхней части корпуса 3 расположен гидрораспределитель 2, каналы которого герметично связаны с каналами корпуса 3. Гидрораспределитель 2 к корпусу 3 крепится четырьмя винтами M5-6gx50.109.016. Резьбовые отверстия М32х2-6Н предназначены для соединения гидроклапана с напорной «А» и сливной «Т» линиями гидросистемы объекта, резьбовое отверстие 
M14х1,5-7Н - для соединения гидроклапана с дренажной «L» линией гидросистемы объекта (приложение А).

2

Приложение А

(обязательное)

Внешний вид, устройство, габаритные  и присоединительные размеры, принципиальная гидравлическая схема гидроклапана предохранительного разгрузочного ГКР-20-160-25

#### 7

#### 9 Указания по транспортированию и хранению

9.1 Транспортирование гидроклапана-регулятора, упакованного в транспортировочную тару, может производиться всеми видами транспортных средств (авиационным- в герметизированных отапливаемых отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69:

- для климатического исполнения У (температура воздуха от плюс 5° до плюс 40°С) с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре воздуха плюс 25°С;

- для климатического исполнения УХЛ (температура воздуха от минус 50° до плюс 40°С) с относительной влажностью воздуха не более 98% при температуре воздуха плюс 25 °С.

9.2 Хранение проводится в таре или без нее, но в индивидуальной упаковке.

Хранение гидроклапана-регулятора должно соответствовать условиям ГОСТ15150-69:

- для климатического исполнения У - 1 (Л) (температура воздуха от плюс 5° до плюс 40°С) с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре воздуха плюс 25 °С;

- для климатического исполнения УХЛ - 2 (С) (температура воздуха от минус 50° до плюс 40°С) с относительной влажностью воздуха не более 98% при температуре воздуха плюс 25°С.

10 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гидроклапана-регулятора требованиям технических условий ЛГФИ.497271.002 ТУ при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем паспорте.

10.2 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода изделия из строя, если:

- нарушены пломбы или изделие имеет внешние повреждения;

- не предъявлен паспорт на изделие;

- изделие использовалось с нарушением требований по эксплуатации;

- изделие подвергалось разборке или другим вмешательствам в конструкцию изделия.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки гидроклапана-регулятора предприятием-изготовителем потребителю.

10.4 Гидроклапаны-регуляторы поставляются потребителю опломбированные и отрегулированные на рабочее давление, указанное в договоре на поставку.

В случае отсутствия в договоре условий фиксации давления настройки, гидроклапан-регулятор поставляется неопломбированным.

10.5 Информация о предприятии-изготовителе:

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И.Пландина»

Тел.: маркетинг (831-47)7-94-65, сбыт (831-47) 7-92-06, ЭРО (831-47) 7-92-13

Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26

www.oaoapz.com,  E-mail: apz@oaoapz.com

11 сведения о рекламациях

11.1 Не позднее чем через 5 дней после обнаружения дефектов потребитель должен сообщить изготовителю сведения о работе гидроклапана-регулятора, его номер, дату изготовления и обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

Одновременно потребитель должен вызвать представителя изготовителя для составления двухстороннего рекламационного акта.

До приезда представителя ИЗГОТОВИТЕЛЯ или получения ответа гидроклапан-регулятор разбирать запрещается.

6

В качестве запорно-регулирующего органа управления линией разгрузки используется гидрораспределитель с электроуправлением 2. В исходном состоянии катушка электромагнита 1 гидрораспределителя 2 обесточена. При этом золотник гидрораспределителя, перемещенный возвратной пружиной до упора, соединит сливной канал «Т» гидроклапана с линией разгрузки «L», связанной с гидробаком объекта, и вся гидрожидкость сливается в бак.

Рабочая жидкость от напорной линии гидросистемы объекта подводится к каналу «А» гидроклапана. При возрастании давления в напорной линии «А» работает второй каскад предохранительного клапана 5. Образующийся перепад давления между напорной линией «А» и внутренней полостью клапана 5, связанной со сливным каналом «Т», открывает клапан 5 и избыток гидрожидкости поступает в канал «Т». При достижении равенства давлений внутри камеры клапана и напорной линией «А» клапан 5 второго каскада закрывается.

При возникновении давлений, превышающих настроенные, работает клапан 6 первого каскада. Клапан 6 первого каскада открывается, и жидкость из полости второго каскада через клапан 6 первого каскада по каналам клапана поступает на слив «Т». При уменьшении давления в напорной линии до величины, менее отрегулированной, клапан 6 первого каскада закрывается.

Для поднятия давления в напорной линии «А» необходимо подать напряжение управления на катушку электромагнита 1 гидрораспределителя 2.

При этом якорь электромагнита, преодолевая усилие возвратной пружины, переместит золотник до упора. Перемещенный золотник перекроет дренажный канал «L», связанный с гидробаком объекта. Давление в напорной линии поднимется до значения настроенного давления. При отключении электромагнита золотник гидрораспределителя соединит дренажный канал «L» гидроклапана с баком объекта. Давление в напорной линии «А» снизится до значения меньше или равного                      1,0 МПа.(10кгс/см2)

Регулятор давления 7, расположенный в нижней части гидроклапана-регулятора, предназначен для ограничения скорости нарастания давления в напорной линии «А», а также для поддержания постоянной скорости нарастания давления и снижения колебаний давления при переходных процессах. Между напорной «А» и сливной «Т» полостями ГКР-20-160-25 в корпусе регулятора давления установлен запорно-регулирующий клапан, выполненный в виде упругоэластичной мембраны 8, и дроссель 9, соединяющий напорную полость «А» с управляющим объемом регулятора. При повышении давления в напорной линии «А» происходит перепад давления в регулирующем органе (мембране) 8, обусловленный наличием дросселя 9. Под воздействием перепада давления между мембраной 8 и седлом 10 образуется щель, через которую рабочая жидкость движется из напорной линии «А», проходя второй каскад предохранительного клапана 5 и далее по отверстиям корпуса 3 в сливную полость «Т».

Во время повышения давления образующаяся щель между мембраной 8 и седлом 10 работает как автоматически регулирующий дроссель, управляя вторым каскадом предохранительного клапана и сбрасывая часть рабочей жидкости на слив. Таким образом, поддерживается постоянная скорость нарастания давления в напорной линии «А».

3  комплектность

Комплект поставки гидроклапанов приведен в таблице 3.

3

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 | ЛГФИ.497271.002 | 1 |  |
| 2 Комплект запасных частей Пластина Манжета Кольцо 009-012-19-2-2 Кольцо 007-010-19-2-2 Кольцо 018-022-25-2-2 Кольцо 028-032-25-2-2 Кольцо 036-041-30-2-2 Кольцо 045-050-30-2-2 | УЗ.20.10.211 УЗ.20.10.212 ГОСТ 18829-73 То-же -"-"- -"-"- -"-"- -"-"- | 2 1 4 4 1 3 1 1 | Комплект резиновых и фторопластовых колец может быть изменен по согласованию с заводом-изготовителем |
| 3 Гидроклапан-регулятор. Паспорт | ЛГФИ.497271.002ПС | 1 на одно транспорт-ное место или на пар-тию изделий, поставляе-мых одному потребителю | Настроечное давление указывается в договоре на поставку. При отсутствии в договоре условий фиксации давления настройки, гидро-клапан-регулятор поставляется отрегулированным на минимальное давление |

4 Использование по назначению

4.1 Меры безопасности

4.1.1 Монтаж и эксплуатацию гидроклапана-регулятора следует производить с соблюдением правил техники безопасности, изложенных в 
ГОСТ Р52543-2006.

4.1.2 Не допускается работа гидроклапанов-регуляторов в режимах, превышающих значения, указанные в разделе 1.

4.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ГИДРОКЛАПАНА-РЕГУЛЯТОРА ПОДТЯГИВАТЬ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ, ГАЙКИ.

4.2 Порядок установки и монтажа

4.2.1 Предпочтительно положение золотника гидрораспределителя при монтаже гидроклапана-регулятора ГКР-20-160-25 - горизонтальное.

Допускается трубный монтаж с длиной удаления труб от ГКР-20-160-25 до мест их крепления в объекте не более 1500 мм, 32 мм.

4.2.2 Непосредственно перед монтажом гидроклапана-регулятора снять заглушки из присоединительных отверстий А, Т и L.

4.2.2 Наружные стыковые поверхности гидроклапана-регулятора перед установкой очистить от антикоррозионной смазки органическими растворителями.

4.2.3 В отверстия А, Т и L ввернуть переходные штуцеры, изготовляемые потребителем.

4.2.4 Присоединить напорный трубопровод к отверстию А, сливной трубопровод к отверстию Т, отверстие L соединить с дренажной линией гидроклапана-регулятора.

4.2.5 При монтаже обеспечить электрический контакт корпуса гидроклапана- регулятора с минусовым источником электроуправления объекта по ГОСТ 3940-84.

#### 5 Техническое обслуживание

5.1 Необходимо периодически, не реже одного раза в месяц, проводить внешний профилактический осмотр. При осмотре ГКР-20-160-25 следует обращать внимание на крепление гидрораспределителя с электромагнитом, надежность крепления кабеля электропитания с блоком электромагнита.

4

5.2 Во время работы необходимо контролировать отсутствие утечек масла из под крышек, через уплотнения стыковых соединений.

5.3 Замену рабочей жидкости следует производить при загрязнении ее механическими примесями размерами более 25 мкм, а также при изменении вязкости жидкости более чем на 20% от первоначальной (от номинального значения), но в пределах, указанных в таблице 2.

Рекомендуется измерение вязкости рабочей жидкости производить вискозиметрами по ГОСТ 33-2000, контроль загрязнения рабочей жидкости производить по ГОСТ 6370-83.

## 6  Консервация

6.1 Свидетельство о консервации

Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25________________________________

заводской номер

законсервирован акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И.Пландина» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

6.2 Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 законсервирован в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-2.

6.3 При консервации допускается использование рабочего масла с присадкой АКОР-1 ГОСТ 15171-78.

6.4 Сохраняемость гидроклапана-регулятора законсервированного и упакованного в соответствии с действующей КД 1 год.

______________           _______________________         ____________________

должность	                     личная  подпись                          расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

7  свидетельство о приемке

7.1 Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 ___________________изготовлен

заводской номер

и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП ____________________________                ________________________

Личная подпись (оттиск личного                                расшифровка подписи

клейма) ответственного лица

___________________________

год, месяц, число

8  Свидетельство об упаковывании

8.1 Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25 ____________________________

заводской номер

упакован АО"АПЗ" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________            _______________________         ____________________

должность	                    личная  подпись                              расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

5