Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

41 4411

### ГИДРОКЛАПАН

#### Паспорт

ЛГФИ.497271.003 ПС

АЯ74

Настоящий паспорт (в дальнейшем – ПС ) распространяется на гидроклапан  корпусного исполнения модификаций ПКР-787, ПКР-787-01, ПКР-787-02,                ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05, ПК-787, ПК-787-01 (в дальнейшем – гидроклапан), выпускаемый по техническим условиям ЛГФИ.497271.003 ТУ.

Гидроклапаны ПКР-787, ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05 выполняют дополнительную функцию режима разгрузки от настроенного давления гидросистемы при срабатывании приборов безопасности в дорожных и коммунальных машинах, а также функцию управления  сливом рабочей жидкости при необходимости.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Гидроклапан ________________________________________ заводской номер

____________________________________ предназначен для предохранения объёмных  гидроприводов от давления, превышающего установленное.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ19.Н04416 выдан  09.08.2016 г.

Срок действия сертификата до 08.08.2019 г.

1.2 Гидроклапаны выпускаются в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и Т категория размещения 1 по ГОСТ 15150 (исполнение Т-1 по особому  заказу).

1.3 Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов указаны в  приложениях А, Б и В.

1.4 Основные параметры гидроклапанов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКР-787 | ПКР-787-01 | ПКР-787-02 | ПКР-787-03 | ПКР-787- 04 | ПКР-787- 05 | ПК-787 | ПК- 787-01 |
| 1 Условный проход, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| 2 Давление на входе, МПа (кгс/см2) номинальное максимальное, не более минимальное, не менее | 25 (250) 30 (300) 2 (20) | 2,5 (25) 3,75 (37,5) -- | 25 (250) 30 (300) 2 (20) | 20 (200) 25 (250) 2 (20) | 20 (200) 25 (250) 2 (20) | 40 (400) 50 (500) 5 (50) | 25 (250) 30 (300) 2 (20) | 40 (400) 50 (500) 5 (50) |
| 3 Максимальное давление разгрузки, МПа (кгс/см2 ), не более | 1 (10) | 0,4 (4) | 1 (10) | 0,5 (5) | 0,5 (5) | 1 (10) | -- | -- |
| 4 Диапазон настройки давления, МПа (кгс/см2 ) | от 2 (20) до 30 (300) | от 0,4 (4) до 3 (30) | от 2 (20) до 30 (300) | от 2 (20) до 30 (300) | от 2 (20) до 30 (300) | от 1 (10) до 50 (500) | от 2 (20) до 30 (300) | от 1 (10) до 50 (500) |
| 5 Максимальное превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа (кгс/см2 ), не более | 1 (10) | -- | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) |
| 6 Максимальное допустимое изменение давления настройки при изменении расхода от номинального до минимального, ∆ Рн= f (Q), МПа (кгс/см2 ) | 2 (20) | -- | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 10 (100) | 2 (20) | 10 (100) |
| 7 Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с, не более | 0,25 | -- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 8 Время срабатывания при номинальном давлении и номинальном расходе рабочей жидкости, с, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -- | -- |

2

###### Приложение Г

Рекомендуемые марки рабочей жидкости

| Условия применения | Марка жидкости | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| При отрицательных температурах воздуха - основная - заменители | ВМГ3 АУ АУП И-20А | ТУ 38.101479-86 ТУ 38.1011232-89 ОСТ 38.01364-84 ГОСТ 20799-88 |
| При положительных температурах воздуха - основная - заменитель | МГЕ-46В И-30А | ТУ 38-001347-83 ГОСТ 20799-88 |

11

###### Приложение В

###### (обязательное)

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры, принципиальная гидравлическая схема гидроклапана предохранительного корпусного ПК-787-01.

10

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКР-787 | ПКР-787-01 | ПКР-787-02 | ПКР-787-03 | ПКР-787- 04 | ПКР-787- 05 | ПК-787 | ПК- 787-01 |
| 9 Расход рабочей жидкости, л/мин номинальный максимальный, не более минимальный, не менее | 160 200 20 | 15 20 -- | 160 200 20 | 200 200 20 | 200 200 20 | 400 600 20 | 250 400 10 | 400 600 20 |
| 10 Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см3 /мин, не более | 160 | 16 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 170 |
| 11 Постоянное напряжение питания блока электромагнита, В | 24  2,4 | 12  1,2 |  |  | 24  2,4 | 24  2,4 | -- | -- |
| 12 Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт, не более | 27 | 25 |  |  | 27 | 27 | -- | -- |
| 13 Масса, без рабочей жидкости, кг, не более | 4,3 |  |  |  |  | 4,4 | 2,9 | 5 |
| 14 Режим работы электромагнита (относительная продолжительность включения), ПВ, % | 100 |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 15 Частота включений, вкл/ч, не более | 7200 |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 16 Рабочая температура окружающей среды, С, в районах с умеренным климатом *с холодным климатом **с холодным климатом с тропическим климатом | от минус 45˚С до плюс 40˚С от минус 60˚С до плюс 40˚С от минус 40˚С до плюс 50˚С от минус 10˚С до плюс 45˚С |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1 Нормы показателей по п.10 указаны для номинальных значений вязкости и тонкости фильтрации рабочей жидкости.

2* Обеспечивается с блоком БМ-24 ЛГФИ.677122.001.

3** Обеспечивается с гидрораспределителем 1PE6537EГ24НМС1-ХЛ1.

1.5 В качестве рабочей жидкости следует использовать гидравлические масла, технические характеристики которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 Класс чистоты по ГОСТ 17216-2001, не ниже | 14 |
| 2 Номинальная кинематическая вязкость, при фильтрации, мм2/с до 25 мкм до 40 мкм максимальная кинематическая вязкость, не более минимальная кинематическая вязкость при фильтрации 25 мкм, не менее | 20  5 30  5 1500 8 |
| 3 Температура, С максимальная минимальная | плюс 80 минус 40 |

Марки рабочей жидкости приведены в приложении В.

1.6 Сведения о содержании цветных материалов

ПКР-787: медь-0,0378 кг, латунь-0,035 кг;

ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05: медь-0,0528 кг,

латунь-0,035 кг;  ПК-787, ПК-787-01 - отсутствуют.

2 Устройство и работа.

2.1 Устройство и работа гидроклапанов ПКР-787, ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05.

В верхней части корпуса 3 расположен гидрораспределитель 2, каналы которого герметично связаны с каналами корпуса 3. Гидрораспределитель 2 к корпусу 3 крепится четырьмя винтами М5-6g x 50.109.016. Резьбовые отверстия М32x2-6Н предназначены для соединения гидроклапана с напорной "Р" и сливной "Т" линиями гидросистемы (приложение А). Крепление гидроклапанов в объекте осуществляется через сквозные отверстия 9+0,2 в корпусе гидроклапанов.

3

В исходном состоянии катушка электромагнита 1 гидрораспределителя 2 обесточена. При этом золотник гидрораспределителя, перемещённый возвратной пружиной до упора, соединяет сливной канал линии разгрузки "Т" от гидробака объекта с напорной линией "Р".  Для  поднятия давления в напорной линии "Р" необходимо подать напряжение питания на электромагнит 1 гидрораспределителя 2. При этом яркость электромагнита, преодолевая усилие возвратной пружины переместить золотник до упора. Рабочая жидкость от напорной линии гидросистемы объекта подводится к каналу "Р" гидроклапана. При возрастании давления в напорной линии "Р" работает второй каскад предохранительного клапана 5. Образующийся перепад давления между напорной линией "Р" и внутренней полостью клапана 5 выравнивается за счёт открытия клапана 5 второго каскада и прохождения жидкости из напорной линии "Р" через клапан в сливной канал "Т". При достижении равенства давлений внутри камеры клапана и напорной линией "Р" клапан 5 второго каскада закрывается.

При возникновении давлений, превышающих настроенные, работает клапан 6 первого каскада. Клапан 6 первого каскада открывается, и жидкость из полости второго каскада через клапан 6 первого каскада по каналам клапана поступает на слив "Т". При уменьшении давления в напорной линии до величины, менее отрегулированной, клапан 6 первого каскада закрывается.

Для снятия давления в напорной линии "Р" полностью или частично необходимо отключить электромагнит 1 гидрораспределителя 2.

Перемещенный пружиной золотник приводит к открытию предохранительного клапана, соединив напорный канал "Р" с гидробаком объекта. Давление в напорной линии снизится до значения меньше или равного 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2.2 Устройство и работа гидроклапана ПК-787, ПК-787-01.

Базовой деталью ПК-787, ПК-787-01 является аналогичный гидроклапану ПКР-787 корпус, в котором выполнены каналы, связывающие ПК-787, ПК-787-01 с напорной и сливной линиями гидросистемы объекта, а также гнездо для установки предохранительного клапана на резьбу М30х1,5-6Н ( приложение Б). Крепление в объекте осуществляется аналогично гидроклапану ПКР-787,    ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05.

Работа корпусного гидроклапана аналогична работе предохранительного  двухкаскадного клапана патронного исполнения КП20-250-40 ОС.

3  Комплектность

Комплект поставки гидроклапанов приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Количество |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПКР-787, ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05 | ПК-787 | ПК- 787-01 |  |
| 1 Гидроклапаны ПКР-787, ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05 | ЛГФИ.497271.003 | 1 | - | - |  |
| 2 Гидроклапан ПК-787 | ЛГФИ.497271.004 | - | 1 | - |  |
| 3 Гидроклапан ПК-787-01 | ЛГФИ.497271.008 | - | - | 1 |  |
| 4 Комплект запасных частей Кольцо 009-012-19-2-2 Кольцо 016-019-19-2-2 Кольцо 018-022-25-2-2 Кольцо 019-022-19-2-2 Кольцо 028-032-25-2-2 Кольцо 036-041-30-2-2 | ГОСТ 18829 ГОСТ 18829 ГОСТ 18829 ГОСТ 18829 ГОСТ 18829 ГОСТ 18829 | 4 2 1 2 1 - | - - 1 1 1 - | - - 1 - 2 1 | Комплект резиновых колец может быть изменён по согласованию с потребителем |
| 5 Гидроклапан. Паспорт | ЛГФИ. 497271.003ПС | 1 на одно транспортное место или на партию изделий, поставляемых одному потребителю. |  |  |  |

4

###### Приложение Б

(обязательное)

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры, принципиальная гидравлическая схема гидроклапана предохранительного корпусного ПК-787

9

###### Приложение А

(обязательное)

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры, принципиальная гидравлическая схема гидроклапана предохранительного разгрузочного корпусного

ПКР-787, ПКР-787-01, ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05

8

4 Использование по назначению.

4.1 Меры безопасности

4.1.1 Монтаж и эксплуатацию гидроклапана следует производить с соблюдением правил техники безопасности, изложенных в ГОСТ12.2.040-79, ГОСТ12.2.086-83.

4.1.2 Не допускается работа гидроклапанов в режимах, превышающих значения, указанных в разделе 1.

4.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ГИДРОКЛАПАНА ПОДТЯГИВАТЬ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ, ГАЙКИ.

4.2.Порядок установки и монтажа

4.2.1 Непосредственно перед монтажом гидроклапана снять заглушки из присоединительных отверстий Р и Т.

4.2.2 Наружные стыковые поверхности гидроклапана перед установкой очистить от антикоррозионной смазки органическими растворителями.

4.2.3 В отверстия Р и Т ввернуть переходные штуцеры, изготовляемые потребителем.

4.2.4 Присоединить напорный трубопровод к отверстию Р, сливной трубопровод к отверстию Т гидроклапана.

4.2.5 При монтаже обеспечить электрический контакт корпуса гидроклапана с минусовым источником электроуправления объекта по ГОСТ 3940-84.

4.2.6. При настройке на рабочее давление, для исключения передачи момента на отвинчивание гидроклапана из корпуса, использовать дополнительно рожковый ключ, приложенный к шестиграннику втулки гидроклапана (поз. 3; 4; 17).

5 Техническое обслуживание.

5.1 Необходимо периодически, не реже одного раза в месяц, проводить внешний профилактический осмотр. При осмотре ПКР-787, ПКР-787-01, 
ПКР-787-02, ПКР-787-03, ПКР-787-04, ПКР-787-05 следует обращать внимание на крепление гидрораспределителя с электромагнитом, надёжность крепления кабеля электропитания с блоком электромагнита.

5.2 Во время работы необходимо контролировать отсутствие утечек масла 5 из под крышек, через уплотнения стыковых соединений.

5.3 Замену рабочей жидкости следует производить при загрязнении её механическими примесями размерами более 25 мкм, а также при изменении вязкости жидкости более чем на 20% от первоначальной (от номинального значения), но в пределах, указанных в таблице 2.

Рекомендуется измерение вязкости рабочей жидкости производить вискозиметрами по ГОСТ 33-93.

6 Консервация.

6.1 Свидетельство о консервации

Гидроклапан ___________________________________ ЛГФИ.497271.003 ТУ заводской номер____________________ законсервирован АО"АПЗ" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

6.2 Гидроклапан законсервирован в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-2.

6.3 При консервации допускается использование рабочего масла с присадкой АКОР-1 ГОСТ 15171-78.

6.4 Сохраняемость гидроклапана законсервированного и упакованного в соответствии с действующей КД 1 год.

________________          ________________            __________________

должность                     личная подпись              расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

5

7 Свидетельство о приёмке

7.1 Гидроклапан ________________ ЛГФИ.497271.003 ТУ ________________

обозначение                                             заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП __________________________               ___________________________

личная подпись                                    расшифровка подписи

__________________________

год, месяц, число

8 Свидетельство об упаковывании

8.1 Гидроклапан _________________________________ЛГФИ.497271.003 ТУ заводской номер __________________________________ упакован АО"АПЗ" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      _________________             _____________________

должность               личная подпись                  расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

9 Указания по транспортированию и хранению

9.1 Транспортирование гидроклапана, упакованного в транспортировочную тару, может производиться всеми видами транспортных средств (авиационным-в герметизированных отапливаемых отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69:

-для климатического исполнения У (температура воздуха от плюс 5 до плюс 40С) с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре воздуха плюс 25С;

-для климатического исполнения УХЛ ( температура воздуха от минус 50 до плюс 40С) с относительной влажностью воздуха не более 98% при температуре воздуха плюс 25С.

9.2 Хранение проводится в таре или без неё, но в индивидуальной упаковке.

Хранение гидроклапана должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69:

-для климатического исполнения У-1 (Л) (температура воздуха от плюс 5 до плюс 40С) с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре воздуха плюс 25С;

-для климатического исполнения УХЛ-2 (С) (температура воздуха от минус 50 до плюс 40С) с относительной влажностью воздуха не более 98% при температуре воздуха плюс 25С.

6

10 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

(поставщика)

10.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие гидроклапана требованиям технических условий ЛГФИ.497271.003 ТУ при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем паспорте.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты отгрузки гидроклапана предприятием-изготовителем потребителю.

10.3  Срок службы гидроклапана – 10 лет с даты продажи изделия.

10.4 Предприятие-изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случае выхода изделия из строя, если:

-нарушены пломбы или изделие имеет внешние повреждения;

-не предъявлен паспорт на изделие;

-изделие использовалось с нарушением требований по эксплуатации;

-изделие подвергалось разборке или другим вмешательствам в конструкцию изделия.

10.5 Гидроклапаны поставляются потребителю опломбированные и отрегулированные на рабочее давление, указанное в договоре на поставку.

В случае отсутствия в договоре условий фиксации давления настройки, гидроклапан поставляется неопломбированным.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И.Пландина»

Тел.: маркетинг (831-47)  7-94-65

сбыт          (831-47)  7-92-06

ЭРО           (831-47)  7-92-13

Факс: (831-47) 7-95-77,  7-95-26

Http: www.oaoapz.com,

E-mail: apz@оаоарz.сom.

11 Сведения о рекламациях.

11.1 Не позднее чем через 5 дней после обнаружения дефектов, потребитель должен сообщить изготовителю сведения о работе гдроклапана, его номер, дату изготовления и обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

Одновременно потребитель должен вызвать представителя изготовителя для составления двухстороннего рекламационного акта.

ДО ПРИЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА ГИДРОКЛАПАН РАЗБИРАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7