Таблица 6

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.494141.003 ЛГФИ.494141.003-02 | Гидроклапан предохранительный КПП32-250-40-ОСP КПП32-250-40-01-ОСP | 1 1 | По спецификации заказчика |
| ЛГФИ.754152.039 | Кольцо | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.034-01 | Кольцо защитное | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.035 | Кольцо защитное | 1 |  |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 026-030-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 028-032-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 034-038-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| ЛГФИ.494141.001 ЭТ | Этикетка | 1 | На партию до 100 шт. |

Таблица 7

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.494141.005 | Гидроклапан предохранительный КП20-250-40-ОСМ | 1 | По спецификации заказчика |
| ЛГФИ.754152.034 | Кольцо защитное | 2 |  |
| ЛГФИ.754152.034-01 | Кольцо защитное | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.035 | Кольцо защитное | 1 |  |
| 018-022-35-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 019-022-19-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 028-032-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 034-038-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| ЛГФИ.494141.001 ЭТ | Этикетка | 1 | На партию до 100 шт. |

5 Указания по эксплуатации

5.1 Для эксплуатации гидроклапанов применять следующие марки рабочих жидкостей:

Зимой                             ВМГЗ                ТУ38.101.479-86 или

АУ                      ТУ38.101.1232-89

Летом                             МГЕ 46В            ТУ38.001.347-83 или

И-30А                 ГОСТ20799-88

Класс чистоты рабочей жидкости 14 ГОСТ17216-2001.

5.2 Момент затяжки при монтаже клапанов в установочное гнездо должен быть равен значению М3 =(7010) Н м.

5.3 Монтаж и эксплуатацию гидроклапанов следует производить с соблюдением правил техники безопасности согласно ГОСТ Р 52543-2006.

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ГИДРОКЛАПАНА ВЫВИНЧИВАТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ВИТКОВ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Необходимо периодически, не реже одного раза в месяц, проводить внешний профилактический осмотр.

6.2 Во время работы необходимо контролировать отсутствие утечек масла через уплотнение стыковых соединений.

6.3 Замену рабочей жидкости следует производить при загрязнении ее механическими примесями размерами более 25 мкм, а также при изменении вязкости жидкости более чем на 20% от первоначальной.

Рекомендуется измерение вязкости рабочей жидкости производить вискозиметром по ГОСТ 33-93.

4

Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

414411                                                                                               АЯ74

ГИДРОКЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

КП20-250-40-РС, КП20-250-40-ОС, КП20-250-40-ОС1, КП20-250-40-ОСМ,

КПР20-250-40-РС, КПР20-250-40-РС1, КПР20-250-40-РС2,

КП32-400-40-РС, КП32-400-40-ОС, КПР32-400-40-РС,

КПП32-250-40-ОСР, КПП32-250-40-01-ОСР, КП20-020-10-ОС3

Этикетка

ЛГФИ.494141.001 ЭТ

1 Основные сведения об изделиях и технические данные

Клапаны предохранительные КП20-250-40-РС, КП20-250-40-ОС, 
КП20-250-40-ОС1, КП20-250-40-ОСМ, КПР20-250-40-РС, КПР20-250-40-РС1, КПР20-250-40-РС2,  КП32-400-40-РС, КП32-400-40-ОС, КПР32-400-40-РС, КПП32-250-40-ОСР, КПП32-250-40-01-ОСР, КП20-020-10-ОС3.

_____________________________________________________________________

Заводской номер изделия или партии изделий

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата изготовления_______________________________________

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ19.H04418 выдан 09.08.2016 г.

Срок действия сертификата до 08.08.2019 г.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - КП20-020-10ОС3 | - КП20-250-40РС,ОС, - ОС1 | КП20-250-40 ОСМ | КПР20-250-40 РС, РС1 | КПР20-250-40 РСМ | КПР20-250-40 РС2 | КПП32-250-40-01ОСР | КПП32-250-40-ОСР ОСРМ | КП32-400-40 РС, ОС | КПР32-400-40 РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Условный проход | 20 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 2 Расход рабочей жидкости, л/мин номинальное максимальное минимальное | 20 40 10 | 250 400 10 |  |  |  |  |  |  | 400 600 20 |  |
| 3 Диапазон регулирования давления настройки, МПа | 1…12 | 1…50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Максимальное давление разгрузки, МПа | - |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,5-0,05 | - |  |  | 1,0 |
| 5 Внутренние утечки, см3/мин | 50 | 100 |  |  |  |  | 80 | 200 | 170 |  |
| 6 Давление открытия обратного клапана, МПа | - |  |  |  |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 7 Габаритные размеры, мм длина диаметр | 105 |  |  | 111 |  |  | 117 |  | 125 |  |
|  | 32 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 масса, кг, не более | 0,4 |  | 0,6 | 0,4 |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 9 температура окружающей среды, С минимальная максимальная | минус 60 плюс 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание - Значение основных показателей по п.п.2…6 приведены при номинальной вязкости и фильтрации.

# 2 свидетельство о приемке

Изделие (партия изделий) изготовлено(а) в соответствие с действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

М.П.  ____________________________                   ______________________

личная подпись ответственного лица                          расшифровка подписи

___________________________

год, число, месяц

3 гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидроклапанов требованиям технических условий ТУ4144-038-00241152-95 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.2  Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты  ввода изделий в эксплуатацию.

3.3 Гарантийный срок хранения до установки на объект – 12 месяцев с даты изготовления предприятием-изготовителем.

3.4 Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода изделий из строя, если:

-   нарушена пломбировка или изделие имеет внешние повреждения;

- изделие подвергалось несанкционированной разборке или другим вмешательствам в конструкцию изделия.

3.5 В случае отсутствия в договоре условий фиксации давления настройки, гидроклапаны поставляются неопломбированными и неотрегулированными на рабочее давление.

4 комплектность

Комплект поставки гидроклапанов КП20-250-40-РС, КП20-250-40-ОС, 
КП20-250-40-ОС1,КП20-020-10-ОС3 указан в таблице 2, КПР20-250-40-РС,             КПР20-250-40-РС1,КПР20-250-40-РС2 - в таблице 3, КП32-400-40-РС ,  КП32-400-40-ОС –в таблице 4, КПР32-400-40-РС – в таблице 5, КПП32-250-40-ОСР, КПП32-250-40-01-ОСР –  в таблице 6,    КП20-250-40-ОСМ –  в таблице 7.

2

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.494141.001 ЛГФИ.494141.001-01 ЛГФИ.494141.001-04 ЛГФИ.494141.001-07 | Гидроклапаны предохранительные КП20-250-40-РС КП20-250-40-ОС КП20-250-40-ОС1 КП20-020-10-ОС3 | 1 1 1 1 | По спецификации заказчика |
| ЛГФИ.754152.034 | Кольцо защитное | 2 |  |
| ЛГФИ.754152.034-01 | Кольцо защитное | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.035 | Кольцо защитное | 1 |  |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 019-022-19-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 028-032-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| ЛГФИ.494141.001 ЭТ | Этикетка | 1 | На партию до 100 шт. |

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.494141.001-02 ЛГФИ.494141.001-05 ЛГФИ.494141.001-06 | Гидроклапаны предохранительные КПР20-250-40-РС КПР20-250-40-РС1 КПР20-250-40-РС2 | 1 1 1 | По спецификации заказчика |
| ЛГФИ.754152.034 | Кольцо защитное | 3 |  |
| ЛГФИ.754152.034-01 | Кольцо защитное | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.035 | Кольцо защитное | 1 |  |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 019-022-19-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 028-032-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| ЛГФИ.494141.001 ЭТ | Этикетка | 1 | На партию до 100 шт. |

Таблица 4

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.494141.002 ЛГФИ.494141.002-01 | Гидроклапаны предохранительные КП32-400-40-РС КП32-400-40-ОС | 1 1 | По спецификации заказчика |
| ЛГФИ.754152.034-01 | Кольцо защитное | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.035 | Кольцо защитное | 2 |  |
| ЛГФИ.754152.036 | Кольцо защитное | 1 |  |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 028-032-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 036-041-30-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| ЛГФИ.494141.001 ЭТ | Этикетка | 1 | На партию до 100 шт. |

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.494141.002-02 | Гидроклапан предохранительный КП32-400-40-РС | 1 | По специфика-ции заказчика |
| ЛГФИ.754152.034-01 | Кольцо защитное | 1 |  |
| ЛГФИ.754152.035 | Кольцо защитное | 3 |  |
| ЛГФИ.754152.036 | Кольцо защитное | 1 |  |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 028-032-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 036-041-30-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| ЛГФИ.494141.001 ЭТ | Этикетка | 1 | На партию до 100 шт. |

3